手术显微镜参数

镜体

*1.1	 光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统），T*镀膜

1.2	电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6连续变倍比

1.3	变倍系数：γ = 0.4x - 2.4x   放大倍数：3.4ⅹ-20.4ⅹ（目镜10X） 视场直径：10.1-60.6mm（目镜10X）

*1.4 	双目镜筒：全内置倒像镜，110度倾斜角可调， f = 170 mm

1.5	目镜：10ⅹ、12.5ⅹ（可选）

1.6	目镜屈光补偿：+5D到-8D

1.7	物镜：f=200毫米

1.8	调焦范围：≥50mm

*1.9 	景深增强系统：具有智能景深增强系统

*1.10 独立调焦变倍助手镜系统：针对后节手术设计提供可独立调焦变倍的助手镜，在完全不影响主刀工作下自主调节

2	XY水平移动

*2.1	平移范围：≥60mmx60mm

2.2	复位功能：带有“自动复位”按钮，X-Y水平移动系统及聚焦自动回复至初始位置

2.3	智能待机位置设计：具有智能待机位置，显微镜于待机位置可自动复位，电源关闭，为连续工作提供便利

3	照明系统

*3.1	照明方式：SCI™立体同轴照明系统

3.2	光源：双卤素灯12V/100W

*3.3	备用灯泡：具有完全自动切换功能

*3.4	冷光源，通过光纤传导

4	滤光片

*4.1	视网膜保护滤光片（减少蓝光损伤）KK40增加色温滤光片

5	控制单元

5.1	控制面板：触摸屏显示面板

5.2	≥20组个性化用户参数设置 具有亮度、变倍速度、变焦速度、XY平移速度、故障诊断码等参数显示

5.3	≥14功能全封闭防水脚踏

6	支架系统

6.1	落地式支架，承重14Kg

*7.4	倒像功能：内置倒像镜座

8.3含有高清摄像系统