全自动磨边机技术参数

- 主要参数

    - 可加工镜片材质：树脂、PC、高折射率树脂、玻璃、Trivex。

    - 砂轮规格      ：直径150mm(RPG型)。

    - 磨边类型      ：★尖边 (常规/局部/小尖边)、平边、抛光（尖边/平边）、开槽（常

规/自定义/局部开槽/混合开槽/双开槽选项）、倒边（前倒边、

内倒边）

    - 配置功能       ：作业单管理器，数字模型编辑，重修模式尖边效果模拟，左右形

状对调，简易触摸，凹形切边，磨边舱内置照明，SD储存卡（内置）

，条形码阅读器（可选）。

5.   加工尺寸       ：最大  90mm

最小：平边：18.5mm(不倒角)，23.0（倒边时）

尖边：20.0mm(不倒角)，24.7（倒边时）

6．  系统配置       ：  磨边机主机、镜框扫描仪、光学中心仪。

- 性能

    - ★就配置9.7英寸可调视角彩色液晶触摸屏幕，无论坐着还是站着都可以轻松进行加工。

    - u最新改良双向扫描探头更耐用，能同时对镜片的前后表面进行扫描并读取厚度也较大地缩短了处理时间。

    - 自适应夹片系统的应用将镜片磨边过程中可能导致的跑轴与损伤降到最低。

    - 3D视效模拟功能能轻松模拟尖边与开槽位置。

    - ★自动定位功能：自动读取镜框与镜片弧度值并得出最佳的尖边或开槽位置。

    - 手动定位功能：允许配镜师手动设定自己想要的尖边或开槽的位置。

    - ★配有局部开槽与部分尖边组合加工功能，能满足各种镜架的加工要求。

    - 依据镜框的形状自定义尖边的高度，使得尖边适配更完美。

- 规格

    - 尺寸         ：540(W)×462(D)×597.9(H)mm/55kg  。

    - 电源         ：AC100-120V/AC200-230V 交流，50/60Hz 。

    - 功率         ：1200W(110V)，1500W(220V)